Krzęcin, dnia 7 lipca 2020 r.

## W odpowiedzi na pytania zadane w oficjalnym wniosku na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach z dnia 25 czerwca 2020 r. informuję:

Ad § 1) W 2019 r. Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydatkował na zakup środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody i jej ochrony bakteriologicznej kwotę 479,70 zł brutto.

Ad § 2) Do zadań określonych w § 1 zakupiono podchloryn sodu; cena wynosiła 92,00 - 99,00 zł netto/ 30 1; na fakturach stosowano nazwę: podchloryn sodu D UN 1791.

Ad § 3) Stawka podatku VAT zawarta w podchlorynie sodu stosowanego do dezynfekcji wody pitnej wynosiła 23 %.

Ad § 4) W 2019 r. stosowano w Stacjach Uzdatniania Wody podchloryn sodu; cena netto wynosiła 92,00 - 99,00 zł/ 30 1; w Oczyszczalni Ścieków nie było potrzeby stosowania środków chemicznych i biologicznych.

Ad § 5) Biologiczna oczyszczalnia ścieków AQUATO w miejscowości Chłopowo działa na zasadzie procesu SBR (sekwencyjny reaktor wsadowy), tzn. wariant oczyszczania ścieków prowadzony jest w sposób cykliczny, gdzie jeden cykl składa się z czterech zasadniczych etapów:

- Napełnianie (ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku wstępnym są przenoszone ze zbiornika buforowego do reaktora SBR za pomocą pompy napełniającej do momentu napełniania oczyszczalni odpowiednią ilością ścieków),

- Napowietrzanie (w reaktorze SBR do ścieków wprowadzany jest dmuchawą w sposób cykliczny tlen atmosferyczny, który rozpuszcza się w ściekach odżywiając bakterie tlenowe, jednocześnie intensywnie mieszając całą zawartość reaktora),

- Sedymentacja (wszystkie zespoły- agregaty są wyłączone, mikroorganizmy oddzielają się od oczyszczonych ścieków i opadają w kłaczkach na dno; oczyszczone ścieki klarują się w górnej części zbiornika),

- Odprowadzanie ścieków oczyszczonych/ cofanie osadu nadmiarowego (po fazie sedymentacji kłaczki osadu czynnego są oddzielone od oczyszczonych ścieków, co pozwala na odprowadzenie sklarowanej cieczy; na koniec poprzedniego cyklu- sedymentacji mała ilość osadu - osad nadmiarowy - jest cofany do osadnika wstępnego).

Ad § 6) Przepompownie czyszczone są min. dwa razy w ciągu roku. Z przepompowni wypompowuje się ścieki do minimum, włączając pompę ręcznie. Następnie wodą pod ciśnieniem myje się wszystkie elementy przepompowni (pompy, przewody, kratki). Czyszczenie przepompowni wykonywane jest przez własnych pracowników i własnymi narzędziami. Koszty w ciągu roku 2019 wyniosły szacunkowo 500 zł/ 1 zbiornik.

Ad § 7) Na terenie Gminy Krzęcin nie ma zbiorników wodnych wykorzystywanych do kąpieli rekreacyjnych; wg naszej wiedzy kąpiele „na dziko” mają miejsce na 4 jeziorach.

Ad §	8) Gmina Krzęcin w przypadku otrzymania sygnałów dotyczących zanieczyszczenia wody w jeziorach znajdujących się na terenie Gminy podejmuje działania niezbędne do ustalenia przyczyny (źródła) zanieczyszczeń, informuje jednostki, będące właścicielem (zarządcą) jeziora o zaistniałej sytuacji.

Kierownik

Zespołu Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska