Załącznik nr 1

Do decyzji nr 5/2022 Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 5 lipca 2022.

znak: ZPOŚGK.6220.5.10.2022.AK

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIĘCIA

Lokalizacja i opis sytuacyjny terenu:

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę do 34 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 34 MW. Przedmiotowa inwestycja ma powstać na działkach nr 12/1 i 13/1 w obrębie Słonice w gminie Krzęcin.

Podczas realizacji planowanej inwestycji dopuszcza się jej etapowanie. W przypadku przedmiotowej inwestycji możliwa jest jej realizacja w maksymalnie 34 etapach. Przy czym zaznacza się, iż każdy etap może mieć różną moc. Sumaryczna moc realizowanych części nie przekroczy 34 MW.

Fary fotowoltaiczne składać się będą z następujących elementów:

- paneli fotowoltaicznych,

- dróg wewnętrznych,

- infrastruktury naziemnej i podziemnej,

- linii kablowych energetyczno-światłowodowych,

- przyłącza elektroenergetycznego,

- stacji transformatorowych,

- magazynów energii,

- inwerterów,

- innych niezbędnych elementów infrastruktury związanych z budową i eksploatacją parku ogniw.

Niezbędna infrastruktura techniczna:

- Inwertery- urządzenia energoelektroniczne montowane na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych pod panelami, bądź konstrukcji niezalenej, kotwionej bezpośrednio przy konstrukcji paneli. Przybliżone wymiary ok. 1 m x 1.

- Okablowanie po stronie DC- pomiędzy inwerterami, a panelami PV. Okablowanie będzie prowadzone w korytach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod panelami fotowoltaicznymi, bądź umieszczone w gruncie. Okablowanie zostanie wykonane kablami- dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych.

- Okablowanie po stronie AC- pomiędzy inwerterami a stacją transformatorową. Okablowanie po stronie AC zostanie wykonane kablami układanymi bezpośrednio w ziemi.

- Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe.

- Magazyn mocy- zespół baterii znajdujących się w niewielkim budynku- kontenerze o wysokości do 5 m. Wewnątrz oprócz zespołu baterii, który może magazynować energię wyprodukowaną przez instalację jest niewielki transformator, a także urządzenia dostosowujące parametry wychodzącego prądu do tego w systemie elektroenergetycznym. Magazyny mocy nie są trwale związane z gruntem. Znajdować się będą na terenie inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie bądź bliskim sąsiedztwie stacji transformatorowych.

Całkowita powierzchnia 1 stacji transformatorowej i 1 magazynu energii wyniesie do 50 m2, co w przypadku planowanych farm o łącznej mocy do 34 MW daje do ok. 1700 m2.

Obszar przedmiotowej inwestycji przeznaczony pod farmy fotowoltaiczne w chwili obecnej stanowi teren upraw rolnych. Na potrzeby realizacji inwestycji możliwe jest zagospodarowanie całej powierzchni działek nr 13/1 oraz 12/1. Podczas realizacji inwestycji nie planuje się montowania stacji transformatorowych, magazynów energii oraz paneli fotowoltaicznych na gruntach III klasy, dopuszcza się natomiast lokalizację infrastruktury technicznej podziemnej. Na części działki nr 12/1 zgodnie z ewidencją znajdują się grunty rolne zabudowane. Według stanu faktycznego na terenie działki nie znajduje się zabudowa zagrodowa, na tym obszarze teren jest zadrzewiony i zakrzewiony.

Wójt Gminy Krzęcin