Załącznik nr 1

Do decyzji nr 7/2022 Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 7 kwietnia 2023.

znak: ZPOŚGK.6220.7.22.2022.AK

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIĘCIA

Lokalizacja i opis sytuacyjny terenu:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz ze stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 217/3 obręb Żeńsko gmina Krzęcin i stanowić będzie zespół funkcjonujących instalacji z własnymi stacjami transformatorowymi i przyłącze do sieci energetycznej i powierzchni zabudowy do około 6,50 ha. Działka inwestycyjna zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowi grunty orne IV i VI klasy ( RIVa, RVI) i dotychczas prowadzona była na niej produkcja rolna. Również w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny o takim samym charakterze. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana będzie w odległości ok. 92,0 m w kierunku południowym od planowanej elektrowni fotowoltaicznej. Po wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej cały teren inwestycyjny zostanie ogrodzony siatką do wysokości do 3,0 m.

Przedmiotowa inwestycja częściowo położona jest w zasięgu obszarów chronionych, tzw.: Obszaru Chronionego Krajobrazu „F” Bierzwnik oraz obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy Nad Drawą PLB320016.

Teren objęty wnioskiem znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) kod: RW000161998672 Mała Ina od źródeł do Dopływu spod Pomiętowa oraz w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW60007.

Charakterystyka techniczna przedsięwzięcia:

Instalację fotowoltaiczną będą tworzyć następujące elementy:

- paneli fotowoltaicznych czyli urządzeń infrastruktury technicznej, umożliwiających przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną. Panele umieszczone zostaną na konstrukcjach wsporczych w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odpowiedni odstęp. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie przekształcona i pozostanie biologicznie czynna. Panele będą skierowane w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem.

- konstrukcji wsporczej składającej się ze stalowej ramy, aluminiowych, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących. Wysokość stołu fotowoltaicznego w rzucie bocznym wynosi ok 1 m- 5m npt.

- inwerterów fotowoltaicznych, których zadaniem jest przekształcenie prądu stałego na prąd zmienny,

- stacji transformatorowych nn/SN umieszczonych w kontenerach wyposażonych w niezbędne układy pomiarowo- zabezpieczające. Transformatory suche lub olejowe,

- instalacji energetycznej stanowiącej połączenia kablowe między panelami a inwerterami, inwerterami a stacją trafo, poszczególnymi stacjami trafo, stacjami trafo nn/SN. Połączenie poszczególnych paneli w rzędach odbędzie się linią przebiegającą po rusztowaniu pod panelami,

- ogrodzenia- całość inwestycji zostanie ogrodzona siatką grodzeniową, zabezpieczającą prze wejściem osób nieuprawnionych. Pomiędzy siatką a powierzchnią ziemi znajdować się będzie ok 15 cm. Przerwa umożliwiająca ewentualną migrację płazów.  Planuje się zastosowanie oświetlenia ledowego, energooszczędnego wzdłuż ogrodzenia elektrowni.

Planuje się ok. 29 letni okres eksploatacji instalacji.

Wójt Gminy Krzęcin