Załącznik Nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: ZPOŚGK.6220.2.24.2022.AK) dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowa biogazowni rolniczej „Mielęcin II” na działce o nr ewid. 30/8 w obrębie Mielęcin gmina Krzęcin.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 30/8 obręb Mielęcin gmina Krzęcin. Przedsięwzięcie planuje się wykonać na działce, której część jest już zabudowana obiektami stanowiącymi fermę drobiu „Mielęcin I”. Działka objęta inwestycją posiada powierzchnię ok. 56 ha, natomiast planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w jej południowo-zachodniej części, w bezpośrednim sąsiedztwie fermy drobiu Mielęcin II i zajmie powierzchnię ok. 3,6 ha. Z ogólnie dostępnych systemów informacji przestrzennej wynika, że działka inwestycyjna to kompleks różnych użytków gruntowych, natomiast planowane zagospodarowanie zgodnie z przedłożonym raportem zostanie zrealizowane wyłącznie na gruntach ornych. Otoczenie analizowanej działki stanowią: od strony północnej, wschodniej i zachodniej tereny rolnicze niezabudowane, natomiast od strony południowej zabudowania miejscowości Mielęcin- najbliższa zabudowa 
(zabudowa zagrodowa) znajduje się w odległości ok 80 m. od miejsca realizacji inwestycji.

Bezpośrednie otoczenie terenu przedsięwzięcia stanowią działki o następujących numerach ewidencyjnych:

- od wschodu działka nr 31 oraz 30/4 obręb Mielęcin- droga gminna oraz istniejąca ferma chowu drobiu „Mielęcin I” przy czym ferma zlokalizowana ok. 500 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia bowiem działka inwestycyjna 30/8 zajmuje bardzo duży areał),

- od północy i zachodu działka nr 29 obręb Mielęcin- grunty pod rowami,

- od południa działka nr 30/7 oraz 32/2 obręb Mielęcin grunty orne oraz droga.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie biogazowni rolniczej wytwarzającej biogaz rolniczy przeznaczone na cele energetyczne (wytwarzania energii i ciepła) przetwarzającej w procesie całą ilość pomiotu ptasiego wytwarzanego na pobliskiej fermie chowu drobiu „ Mielęcin II” jak również inne surowce pochodzące z rolnictwa i mieszczące się w definicji biogazu rolniczego. Planowana biogazownia zlokalizowana będzie na tej samej działce co istniejąca ferma drobiu „ Mielęcin II”.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie biogazowni rolniczej wytwarzającej biogaz rolniczy przeznaczony na cele energetyczne (wytwarzanie energii i ciepła), przetwarzającej w procesie całą ilość pomiotu ptasiego wytwarzanego na pobliskiej fermie chowu drobiu „Mielęcin I” jak również inne surowce pochodzące z rolnictwa i mieszczące się w definicji biogazu rolniczego.

W biogazowni rolniczej Mielęcin II zaplanowano następujące obiekty:

- silos na biomasę,

- silos na biomasę,

- silos na frakcje stałą pofermentu,

- silos na obornik kurzy,

- trafostację,

- moduł kogeneracyjny,

- kontenerowy węzeł C.O.,

- dozownik substratów stałych nr 1,

- zbiornik wstępny,

- dozownik substratów stałych nr 2,

- osuszacz biogazu,

- sprężarki biogazu,

- filtr na węgiel aktywny,

- zbiornik fermentacyjny nr 1,

- zbiornik fermentacyjny nr 2,

- przepompownia,

- zbiornik fermentacyjny nr 3,

- zbiornik magazynowy pofermentu płynnego,

- odsiarczalnik biologiczny,

- studnia kondensatu,

- pochodnia,

- system separacji pofermentu,

- punkt odbioru pofermentu,

- studnia na frakcję płynną,

- brodzik dezynfekcyjny,

- waga najazdowa,

- budynek techniczno-socjalny,

- garaż z magazynem materiałów eksploatacyjnych,

- punkt mycia i dezynfekcji,

- zbiornik bezodpływowy z pkt. mycia,

- zbiornik ppoż,

- hala magazynowa na bioodpady,

- biofiltr,

- zbiornik na deszczówkę z hali.

Wójt Gminy Krzęcin