OŁTARZ GŁÓWNY

- Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W.  ŚW. JANA CHRZCICIELA W KRZĘCINIE.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH  I RESTAURATORSKICH .

Obiekt został wpisany w księdze rejestru B-55

SZCZECIN 2023 R.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krzęcinie.

WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK:  . Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krzęcinie

73-231 KRZĘCIN ul. Niepodległości 7, tel. kom. +48 783 309 897

Gmina: Krzęcin

Powiat: Choszczeński

Ks. Admin. kan. Mgr Krzysztof Kontek

RODZAJ: Ołtarz Główny- nastawa ołtarzowa, drewniana, polichromowana

STYL: barok

AUTOR, WARSZTAT, SZKOŁA: nieznany warsztat nowomarchijski

DATOWANIE :  I połowa XVIII wieku.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krzęcinie.

Nr rejestru zabytków : B-55

WYMIARY: 340 cm x  270cm

Technika : elementy konstrukcyjne wykonane z drewna sosnowego – od strony lica polichromowane w technice tempery na zaprawie klejowo-kredowej.

Elementy dekoracji snycerskiej – drewno lipowe polichromowane w technice temperowej na gruncie kredowo-klejowym, złocenia wykonane na czerwonym pulmencie

Obrazy:

PREDELLA I ZWIEŃCZENIE-Podłoże – płótno na desce sosnowej ,tłusta tempera;

OBRAZ UKRZYŻOWANIE –wtórny, olej na płótnie na desce.

WCZEŚNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACJE): brak.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ

Konstrukcja i dekoracja ołtarza jest w złym stanie . Widoczne pęknięcia i rozklejenia elementów nośnych i dekoracyjnych oraz obrazu tablicowego ołtarza spowodowanych zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Drewno zaatakowane przez drewnojady (kołatek ) widoczne świeże żerowiska oraz osłabione strukturalnie.

Polichromia i złocenia ołtarza przemalowane i lokalnie wraz z gruntami  odspojone od drewna.

Widoczne liczne przetarcia mechaniczne, liczne drobne uszkodzenia mechaniczne – ubytki formy rzeźbiarskiej oraz dziury po gwoździach.

Obraz główny w ołtarzu „Ukrzyżowanie”–wtórny , zabrudzony.

Obraz z predelli ołtarza- Ostatnia wieczerza -Lokalnie widoczne ubytki i odpryski. Podłoże podobrazia zaatakowane przez kołatka. Płótno obluzowane i osłabione. Werniks pociemniały i zabrudzone lica. Warstwa malarska –osłabiona adhezja w wyniku zmiennych warunków wilgotnościowych.

Rzeźby –Personifikacje cnót Wiary i Nadziei - drewno zaatakowane przez drewnojady (kołatek ) widoczne świeże żerowiska oraz osłabione strukturalnie. Polichromia- wtórna-rzeźby przemalowane w całości.

OCZEKIWANE EFEKTY PRAC I BADAŃ

Ze względu na kultowy charakter ołtarza, oraz jego wartości artystyczne i historyczne, uznano za konieczne przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej oraz estetycznej, która przywróci pierwotny, możliwy do osiągnięcia, autorski charakter dzieła.

W ramach planowanych prac drewno zostanie zabezpieczone przed postępującym procesem zniszczenia, spowodowanego aktywnością szkodników, odpowiednio wzmocnione strukturalnie i uzupełnione w miejscach ubytków. Wykonane zostaną niezbędne naprawy stolarsko-snycerskie, w tym wzmocnione zostaną elementy konstrukcyjne i połączenia stolarskie.  Nadto po usunięciu przemalowań, przywrócone zostanie historyczne opracowanie powierzchni po lokalnym podklejeniu gruntów z historyczną warstwą malarską, złoceniami. Przed rozpoczęciem prac konserwatorskich wykonane zostaną badania konserwatorskie warstw technologicznych, w tym odkrywki na obecność historycznego opracowania powierzchni.

ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

- ROZMONTOWANIE OŁTARZA I PRZEWIEZIENIE DO PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ

- WYKONANIE BADAŃ KONSERWATORSKICH PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC

- USUNIĘCIE Z PIERWOTNEJ POLICHROMII WTÓRNYCH WARSTW TECHNOLOGICZNYCH: PRZEMALOWAŃ, ZŁOCEŃ, WADLIWIE WYKONANYCH KITÓW, WSTAWEK, DORZEŹBIEŃ.

- USUNIĘCIE PRZEMALOWAŃ Z OBRAZÓW, ZABEZPIECZENIE PODOBRAZI I HISTORYCZNEJ WARSTWY MALARSKIEJ WRAZ Z GRUNTAMI ORAZ ICH UZUPEŁNIENIE  W MIEJSCACH UBYTKÓW.

- DEZYNSEKCJA DREWNA I WZMOCNIENIE JEGO STRUKTURY POPRZEZ IMPREGNACJĘ.

- UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW DREWNA, ZAPRAW, POLICHROMII I ZŁOCEŃ.

- MONTAŻ ELEMENTÓW OŁTARZA.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I PRAC RESTAURATORSKICH

- Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu technicznego zabytku przed konserwacją.

- Wykonanie badań  konserwatorskich nieniszczących – oględziny w świetle białym i UV w celu określenia budowy technologicznej i użytej techniki polichromii oraz ilości przemalowań, retuszy i użytych werniksów.

- Wykonanie badań konserwatorskich – stratygrafii ustalającej budowę technologiczną poszczególnych elementów i pobranie próbek do badań technologicznych   chemicznych (skalpele).

- Zabezpieczenie lokalne ruchomych warstw gruntów i polichromii bibułką japońską 2% roztwór metylocelulozy w H2O.

- Demontaż zabytku i przewiezienie odpowiednio zabezpieczonych jego elementów do pracowni konserwatorskiej (z powiadomieniem adresu pracowni do WUOZ w Szczecinie).

- Podklejenie ruchomych zapraw, polichromii i złoceń 15-20% syndetikonem (karuk w occie).

- Usunięcie pociemniałych przemalowań, retuszy i wtórnych złoceń metodami chemicznymi i mechanicznymi przy pomocy skalpela ,waty i miękkich szmatek. Wszystkie wtórne  polichromie i złocenia zostaną usunięte metodami chemicznymi po uprzednim wykonaniu prób przy użyciu mieszanek rozpuszczalników.

- Impregnacja drewna owadobójcza - nasączanie głęboko penetrującym preparatem  owadobójczym Xirein metodą pędzlowania od odwrocia i iniekcji przy powierzchniach polichromowanych od odwrocia, następnie owinięcie szczelnie folią w celu kwarantanny (ok 7 dni) i głębszej penetracji przez środek, który przechodzi w stan gazowy. Zabieg należy powtórzyć po około 30 dniach.

- Impregnacja wzmacniająca przy użyciu 10% roztworu Paraloidu B-72 w toluenie poprzez częściowe zanurzenie, pędzlowanie i iniekcję strzykawkami w zależności od techniki opracowanej powierzchni detali .

- Sklejenie rozluźnionych połączeń stolarskich. Do klejenia użyte zostaną kleje glutynowe, akrylowe oraz kołki drewniane.

- Uzupełnienie ubytków stolarskich i snycerskich  drewna - wstawkami z drewna dobranego gatunkowo do oryginalnego, sezonowanego. Opracowanie powierzchni wstawek.

- Uzupełnienie drobnych ubytków formy rzeźbiarskiej kitem trocinowym na bazie Osolanu KL. Opracowanie powierzchni kitów.

- Wymiana zniszczonych elementów drewnianej konstrukcji ołtarza na nowe wykonane z drewna sezonowanego o odpowiednim gatunku.

- Założenie zapraw klejowo-kredowych i opracowanie ich powierzchni.

- Położenie pod złocenia podkładów pulmentowych ( pulmentczerwony  firmy Lefranc).

- Rekonstrukcja ubytków złoceń płatkami złota 23 ¾ karat i złotem w proszku  w technice na poler i mat  na podkładach pulmentowych (pulment czerwony  firmy Lefranc) .

- Położenie werniksu retuszerskiego (Talens ) w partiach polichromii rzeźb.

- Uzupełnienie ubytków polichromii (punktowanie farbami Rowney , Talens). Zabezpieczenie polichromii werniksem końcowym satynowym firmy Talens.

- Transport i montaż w kościele przy użyciu tradycyjnych metod stolarskich oraz oryginalnych metalowych kutych gwoździ i wkrętów.

- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg obowiązującego schematu.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCY OBRAZU Z OŁTARZA:

– OBRAZ - OSTATNIA WIECZERZA  (z predelli)

- Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i opisowej ilustrującej stan zachowania obiektów przed przystąpieniem do prac konserwatorskich.

- Nieinwazyjne badania konserwatorskie w świetle białym i UV w celu określenia  zachowanej oryginalnej polichromii , ilości retuszy oraz przemalowań.

- Wstępne oczyszczenie z kurzu i zabrudzeń powierzchniowych lica i odwrocia obrazów - mechaniczne (przy użyciu miękkich szczotek, pędzli, waty).

- Badania konserwatorskie warstw technologicznych i właściwości gruntów, zapraw i pigmentów z pobraniem próbek do badań laboratoryjnych (skalpele).

- Zabezpieczenie odspojeń zaprawy, warstw polichromii (bibułką japońską na 2% roztwór metylocelulozy w H2O i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.

- Rozdzielenie płótna od deski.( Skalpele)

- Usunięcie zabezpieczeń z bibułki japońskiej  poprzez nasączanie H2O.

- Oczyszczenie odwrocia podobrazia. (Skalpele i miękkie szczoteczki).

- Konsolidacja odspojonej warstwy malarskiej (3% roztworem kleju glutenowego).

- Oczyszczenie lica obrazu z zabrudzeń ,pociemniałego werniksu i pociemniałych retuszy (25 % roztwór alkoholu w olejku terpentynowym,  ) .

- Uzupełnienie ubytków płótna.

- Uzupełnienie ubytków zaprawy.(kit wiedeński).

- Dezynsekcja podobrazia drewnianego poprzez nasączenie środkiem owadobójczym – metodą chemiczną przez pędzlowanie od odwrocia i iniekcja do otworów po owadach (preparat Xirein firmy  Bresciani).

- Impregnacja wzmacniająca strukturę drewna (roztworem Paraloidu B-72 w Toluenie 10 %) poprzez lokalną iniekcję i częściowe zanurzenie od strony powierzchni niepolichromowanych.

- Naklejenie płótna na drewniane podobrazie  (BEVA371).

- Zabezpieczenie oryginalnej polichromii (damarowym werniksem retuszerskim firmy Talens).

- Retusz i rekonstrukcja polichromii (farby żywiczne firmy Maimeri).

- Zabezpieczenie polichromii obrazu końcowym werniksem satynowym (firmy    Talens).

- Przewiezienie obrazów do kościoła po odpowiednim zabezpieczeniu do transportu  i montaż w ołtarzu.

- Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.

Opr.ks.mgr M.Cześnin

UMK Toruń nr dyp. 2344

Szczecin 2023 r.